Προετοιμασία - Εγκατάσταση DS

Για την υπηρεσία καταλόγου (LDAP) ds.xxx.gr του ιδρύματος θα χρειαστεί να προετοιμαστεί ένας εξυπηρετητής ή ένα VM.

Αν το επιθυμεί το Ίδρυμα, μπορεί το GUnet να αρχικοποιήσει τον νέο LDAP σε VM στο VIMA που υποστηρίζεται από την ΕΔΕΤ σε υποδομές του Υπ. Παιδείας, και στην συνέχεια να παραδώσει την διαχείριση στο VM αυτό. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να αγνοηθούν τα βήματα 1,2,4

Τα βήματα για την προετοιμασία του ds.xxx.gr είναι τα εξής:

1. Προετοιμασία του VM (αν η εγκατάσταση γίνει σε VM του ιδρύματος)

Ετοιμάζεται στην υποδομή του ιδρύματος ένα VM (ds.xxx.gr), με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 1vCPU, 2 GB RAM, 20GB HDD, 1 IPv4 Network.

Στο VM δεν θα υπάρχει προεγκατεστημένο κανένα λειτουργικό.

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για remote πρόσβαση στην Console του VM (δηλαδή στην οθόνη στην οποία φαίνονται BIOS/EFI μηνύματα του VM), καθώς η διαδικασία εγκατάστασης του ds, περιλαμβάνει και την εγκατάσταση του OS (Debian)

Ανάλογα με την διαθέσιμη υποδομή hypervisor του ιδρύματος αυτό μπορεί να γίνει

- με απευθείας remote πρόσβαση στο περιβάλλον διαχείρισης των VM (VMware vCenter)

- μέσω TeamViewer μέσω ενός σταθμού εργασίας στο Ίδρυμα που έχει με κάποιο τρόπο πρόσβαση στην Console του VM.

Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικασίας θα πρέπει να είναι γνωστός ο τύπος του Hypervisor που θα φιλοξενήσει το VM.

2. Network Address (αν η εγκατάσταση γίνει σε VM του ιδρύματος)

Πρέπει να σταλούν προηγούμενα της εγκατάστασης τα δικτυακά στοιχεία του ds.xxx.gr Δηλαδή:

- IPv4 address, Network/Network Mask, Gateway IP

3. DNS Records

θα πρέπει προηγούμενα της εγκατάστασης να έχει γίνει η καταχώρηση του ονόματος ds.xxx.gr στον DNS server του ιδρύματος

4. Network Servers (αν η εγκατάσταση γίνει σε VM του ιδρύματος)

Θα πρέπει να σταλούν προηγούμενα της εγκατάστασης τα παρακάτω στοιχεία:

- DNS Resolver:

- NTP Server: (if any)

- SMTP Mail Relay Server: (if any)

5. Certificates

Θα σταλεί από το GUnet email με το αίτημα για υπογραφή certificate (CSR) του ds.xxx.gr, το οποίο πρέπει να υποβληθεί στην DigiCert για υπογραφή.

Σημειώσεις:

1. Αμέσως μετά την εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο "Apache Directory Studio", για τη δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης και την δυνατότητα πλοήγησης στην δομή του DS. Θα συζητηθούν οι μέθοδοι μετάβασης και διασύνδεσης του ds, με τις υπηρεσίες του ιδρύματος.

2. Σε επόμενη φάση, θα οργανωθεί μια hands-on εκπαίδευση στον DS, όταν θα υπάρχουν εγγεγραμμένοι λογαριασμοί χρηστών.

3. Θα πρέπει να οριστεί, από το Ίδρυμα, η ομάδα διαχείρισης του ds.xxx.gr.